INCRUSTATEUR VIDEO ICVD10-IRIG-GPS

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Rev. B

LES ETUDES ELECTRONIQUES

63, avenue de la Libération

33380 BIGANOS.

FRANCE

Tél/Fax : (33) (0)5.56.82.64.90

http://etudeselectroniques.free.fr

#### INCRUSTATEUR DE TEMPS IRIG SYNCHRONISE SUR GPS

L’ensemble est constitué d’un boîtier principal en polycarbonate gris, de dimension 240 x 120 x 102 mm, recevant sur son couvercle les connecteurs et organes de commandes et, fixé sur la face opposée mais facilement démontable, un second boîtier de dimension 240 x 80 x 60 mm, qui contient la partie affichage et peut être déporté.

BOITIER D’INCRUSTATION					CONNECTEURS SUR LA FACE ARRIERE

Couvercle du boîtier

102 mm

120 mm

Réglage luminosité

Lum

+

L = 240 mm

Boîtier afficheurs fixé sur une face du boîtier incrustation

démontable, peut être déporté à 5 m.

## FACE ARRIERE BOITIER INCRUSTATEUR

vidéo 1	           		       X

IRIG B					   IRIG B

SYNCHRO IN	    	          OUT 1		         OUT 2			           Y

Hi-Z										 vidéo 2		position TU

on		         on

datas

GPS

50 Ω												off		         off

OUT		        OUT

M/A	       ALIM 9-36Vdc	             GPS			 USB

1	  VIDEO          2

I

0

IN	   	          IN

Repérage des connecteurs et fonctions par sérigraphie noire.

## DESCRIPTION DES CONNECTEURS ET COMMANDES

ALIM 9-36Vdc 	: connecteur d’alimentation, embase circulaire 3 points mâle à verrouillage.

M/A		: interrupteur Marche / Arrêt

GPS		: connecteur de liaison du GPS, embase circulaire 6 points mâle à verrouillage.

USB		: connecteur USB (avec bouchon) pour paramétrage de l’appareil.

IRIGB		: embase BNC entrée signal IRIG B pour synchronisation interne.

SYNCHRO IN	  Le temps incrusté et affiché sera issu du décodage de ce signal.

La présence de ce signal est prioritaire sur le signal GPS.

Hi-Z ou 50 Ω		: inverseur pour charge 50  sur l’entrée IRIG,

IRIG B OUT 1	: deux sorties IRIG B sur embase BNC.

et OUT 2  	  Si présence d’un signal de synchro IRIG B externe, c’est une recopie de celui-ci,     avec remise en forme,

sinon, génération d’un signal IRIG B à partir des informations du GPS.

VIDEO 1 IN		: entrée vidéo sur BNC de la voie 1.

VIDEO 1 OUT	: sortie vidéo incrustée sur BNC de la voie 1.

VIDEO 2 IN		: entrée vidéo sur BNC de la voie 2.

VIDEO 2 OUT	: sortie vidéo incrustée sur BNC de la voie 2.

datas GPS on/off	: interrupteur activant l’incrustation des positions GPS sur les voies 1 et 2.

Position incrustations: 2 inverseurs à rappel central pour le déplacement X et Y des incrustations

vidéo 1 ou 2		: inverseur permettant de choisir le déplacement sur la voie 1 ou 2.

###### Alimentation du boîtier sous une tension continue de 9 à 36 V, consommation 15W maxi,

Une alimentation secteur à découpage 90-240V, 50/60 Hz , 12V / 1,5 A est fournie avec l’appareil.

Les boîtiers ont un indice de protection IP 66, l’ensemble monté = IP64 minimum.

Température d’utilisation : -20°C à +50°C avec humidité relative de 5 % à 95 %.

Température de stockage : - 25°C à + 70°C.

Conformes aux normes BT (Basse Tension) et CEM (Compatibilité ElectroMagnétique)

CARACTERISTIQUES GENERALES :

Génération d’un signal IRIG B, 1000 Hz sinus, modulé AM, standard, synchronisé et calé en phase sur la sortie 1 pps (1 impulsion par seconde) avec recalage de la date et du temps, chaque seconde sur la trame rs232  GPRMC, d’un récepteur GPS.

(suivant protocole NMEA0183 à 4800 bauds).

La zone d’incrustation comprend 25 lignes de 40 caractères. Les incrustations peuvent se faire sous 2 formes sélectionnables par paramétrage USB : caractères blancs sans fenêtre ou caractères noirs dans une fenêtre blanche,

Deux vidéos indépendantes et de formats éventuellement différents (PAL ou NTSC) peuvent être incrustées par le boîtier.

Incrustation du temps IRIG dans des signaux vidéo analogiques PAL ou NTSC,

Le temps est synchronisé par un GPS GARMIN 17 HVS version marine IP68, fourni avec son câble de 10 mètres,

Format du temps incrusté : n° du jour (3 digits)  nnn  HH :MM :SS.ddd,

Décalage paramétrable en secondes entières du temps TU incrusté par rapport au temps GPS de référence avec indication dans la vidéo incrustée permettant de connaître le décalage (ex GPS +15s), ce décalage disparaît lorsque un signal IRIG externe est reçu par l’appareil.

Le temps incrusté est la datation du top trame à la milliseconde près,

2 sorties IRIG-B analogique 1000 Hz / 2Vcc mini / 50 Ω,

Affichage du temps sur afficheurs 7 segments rouges 20 mm, très haute luminosité, et n° du jour sur afficheurs 7 segments rouges 14 mm, afficheurs non multiplexés pour luminosité maximum,

Réglage de la luminosité (plus ou moins) par inverseur à rappel au centre (mémorisation non volatile du dernier réglage en cours),

L’affichage peut être déporté par un câble de 5 mètres, fourni avec l’appareil,

Positionnement X, Y de l’incrustation en temps réel avec choix de la voie (1 ou 2) par commutateurs,

Entrée IRIG-B permettant la synchronisation du boîtier, entrée 1 à 10V cc, sous Hi Z ou 50 Ω, sélectionnable par inverseur.

Un signal présent sur cette entrée IRIG rendra prioritaire la synchronisation du TU sur ce signal.

Paramétrage par la liaison USB :

logiciel Terminal permettant le paramétrage sous PC avec exemples fournis

Positionnement X, Y initial de l’incrustation du temps TU,

Positionnement X, Y, de l’incrustation des coordonnées GPS au format :

ddd°mm’ss,s’’N/S  dd°mm’ss,s’’E/W,

Positionnement X, Y et décalage en secondes du temps incrusté par rapport au temps GPS,

ex : TU +15s,

Tailles des caractères de l’incrustation, 1 choix parmi 4 possibles,

Activation/Désactivation de toutes les incrustations

Chaque ensemble livré comporte :

1  boîtier incrustateur équipé de sa partie affichage,

1  alimentation secteur avec câbles de raccordement secteur et au boîtier,

1  GPS GARMIN 17 HVS avec son câble de 10 m,

1  cordon rallonge de 5 m pour déporter la partie affichage,

1  CD avec manuel d’utilisation en français, logiciel de config (Terminal.exe) et drivers USB, doc technique du GPS.

DEPLACEMENT DES INCRUSTATIONS :

Le choix de la vidéo que l’on veut modifier se fait par l’interrupteur repéré vidéo 1 ou vidéo 2.

Par le poussoir SELECT, on peut sélectionner un message affiché sur l’écran et le déplacer en X et Y sur la nouvelle position souhaitée.

Le message sélectionné est identifiable par l’apparition du curseur clignotant sous le premier caractère de ce message.

Déplacement horizontal  par interrupteur  <- X ->

Déplacement vertical par interrupteur <- Y ->.

Les nouvelles coordonnées du message ou de la mesure déplacé sont automatiquement mémorisées au bout de 3 s sans commande (et le curseur disparaît).

Cette possibilité simplifie l’utilisation de l’incrustateur en téléchargeant d’abord par la liaison USB les messages et informations à afficher avec des positions initiales puis en ajustant les positions par les commandes X et Y.

Les coordonnées du GPS sont incrustées ou non suivant la position de l’interrupteur respectif de la vidéo 1 ou 2.

FORMAT DES COMMANDES USB

Communication à   9600  bauds, mot de 8 bits sans  parité, 1 stop.

Format général des commandes :  ENQ  CC ; paramètres   k LF        en ASCII

avec CC = numéro de commande de 00 à 99   (sur 2 caractères)

k = somme de contrôle du message (checksum) = OU exclusif de tous les octets depuis le premier caractère, résultat sur un octet avec le poids fort (BIT7) forcé à 1.

Ex : 	ENQ 01 ; k LF    donne  en hexa :  05  30  31  3B  BF  0A

Un mode spécial (mode 99) permet de dévalider le contrôle du checksum pour faciliter la mise au point, valable jusqu’à la prochaine coupure d’alimentation de l’incrustateur :

ENQ 99 ; 0 k LF  avec k = $8E

Protocole :

PC			<======>		INCRUSTATEUR

ENQ 00 LF				------------>    lecture version logicielle

<------------	ACK  k LF	 	si bien reçu (ACK=$06)

<------------	NACK  code k LF 	si erreur (NACK=$15)

code = 1 si erreur réception (pas de ENQ ou erreur checksum)

2 si commande inconnue

3 si paramètres non valides

LISTE DES COMMANDES

ENQ 01 ;0 k LF			------------>    réglage usine NTSC

ENQ 01 ;1 k LF			------------>    réglage usine PAL (k=142 en décimal ce qui correspond au caractère ascii : Ž)

ENQ 02;00;24 k LF			------------>    afficher l’IRIG en x = 0, y = 24

ENQ 03;00;00 k LF			------------>    afficher coordonnées GPS en x = 0, y = 0

ENQ 04;32;24 k LF			------------>    afficher message TU +xxs en x = 32, y = 24

ENQ 05;21 k LF			------------>    décalage de la seconde : +21 (59 max)

ENQ 06;1 k LF			------------>    affichage IRIG en mode NORMAL

ENQ 07;1 k LF			------------>    affichage IRIG en mode DOUBLE HAUTEUR

ENQ 08;1 k LF			------------>    affichage IRIG en mode DOUBLE LARGEUR

ENQ 09;1 k LF			------------>    affichage IRIG en mode INVERSION VIDEO

ENQ 10;1 k LF			------------>    affichage DECAL TU en mode NORMAL

ENQ 11;1 k LF			------------>    affichage DECAL TU en mode DH

ENQ 12;1 k LF			------------>    affichage DECAL TU en mode DL

ENQ 13;1 k LF			------------>    affichage DECAL TU en mode INV

ENQ 14;1 k LF			------------>    affichage COORD GPS en mode NORMAL

ENQ 15;1 k LF			------------>    affichage COORD GPS en mode DH

ENQ 17;1 k LF			------------>    affichage COORD GPS en mode INV

ENQ 18;MESSAGE ; k LF		------------>    contenu du message

ENQ 19;0 k LF			------------>    éteint MESSAGE

ENQ 20;1 k LF			------------>    affichage MESSAGE en mode NORMAL

ENQ 21;1 k LF			------------>    affichage MSG en mode DOUBLE HAUTEUR

ENQ 22;1 k LF			------------>    affichage MSG en mode DOUBLE LARGEUR

ENQ 23;1 k LF			------------>    affichage MSG en mode INVERSION VIDEO

ENQ 24;10;15 k LF			------------>    position MSG en x=10 et y=15

ENQ 97;0 k LF			------------>    lecture config vidéo 1

ENQ 97;1 k LF			------------>    lecture config vidéo 2

ENQ 98;0 k LF			------------>    désactive toutes les incrustations

ENQ 98;1 k LF			------------>    active toutes les incrustations

La fin d’une commande doit toujours être de la forme :  K  (CR)  LF  sans séparateur.

Le CR est optionnel, il est ignoré de l’incrustateur.

K est la somme de contrôle (OU exclusif de touts les caractères précédents le checksum) avec bit de poids fort (BIT7) forcé à 1 à envoyer sur 1 caractère.

A la mise sous tension, ou après un reset, après initialisation, l’incrustateur émet sur la liaison USB le numéro de la version logicielle en cours :

ENQ V1.3 k CR LF 	avec k = 255 (5^86^49^46^51+128) pour somme de contrôle (caractère : ÿ).

UTILISATION DE TERMINAL DE WINDOWS

Le CD joint avec l’appareil contient le logiciel TERMINAL.EXE livré en standard avec WINDOWS 3.1x  et est compatible sous WIN95, 98, ME, 2000, XP, VISTA et WIN7.

Les drivers USB sont compatibles pour les versions de Windows depuis 2000. Pour les versions antérieures, nous contacter ou télécharger sur le site du fabricant « http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm »

Le fichier de configuration de TERMINAL est le fichier  ICVD10-IRIG-GPS.TRM qui permet de dialoguer facilement et rapidement avec l’incrustateur sans avoir recours à une programmation particulière.

C’est une première approche pour se familiariser avec le protocole de communication de l’incrustateur.

L’utilisateur pourra ensuite développer son propre logiciel de paramétrage ou de gestion de l’incrustateur.

UTILISATION :

Installer d’abord les drivers USB :

lancer le prog « Setup Drivers USB FTDI (CDM 2.06.00).exe »

L’installation est totalement automatique. Le n° de port COM créé peut être modifié dans le gestionnaire de périphériques de Windows.

Dans la liste des périphériques et dans « Ports (COM et LPT), sélectionner le USB Serial Port qui correspond à celui de l’incrustateur et modifier le dans « Ports Settings » « Advanced » « COM Port Number » : choisissez 3 ou 4 si vous utilisez Terminal.exe.

Vous pouvez copier les fichiers terminal.exe et ICVD10-IRIG-GPS.trm n’importe où sur votre disque dur tant que le chemin d’accès ne dépasse pas 127 caractères,

- Lancer le programme terminal.exe

- Charger le fichier de configuration		Fichier, Ouvrir... ,  incrust.trm

- Vérifier le port de communication		Paramètres, Communications... ,  com3 ou com4

- Changer le contenu des boutons avec	Paramètres, Touches de fonction...

Vérifier le dialogue avec le bouton VERSION, l’incrustateur doit répondre le numéro de version en cours.

Après chaque mise sous tension de l’incrustateur, envoyer avec le bouton INHIBE CONTROL la commande de suppression du contrôle du checksum de la trame émise pour permettre la modification des commandes sans avoir à recalculer le nouveau checksum.